招标编号：

山东泰东实业有限公司

宽厚板切割项目

光纤激光切割机

技术要求书

2024年9月

1.1 本技术协议书适用于山东泰东实业有限公司宽厚板切割项目光纤激光切割机。通用工艺设备的功能设计、结构、性能、指导安装、调试和售后服务等方面的技术要求。

1.2 所供设备必须采用国内外先进、成熟、可靠的技术，产品质量优良、维护成本低、节能降耗、便于维护的要求。

1.3 本技术要求书提出的是最低限度的技术要求，并未对全部技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本技术协议书和有关最新工业标准的优质产品。

1.4 如果卖方没有以书面形式对本技术要求书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本技术要求书的要求。

1.5 在签定合同之后，加工制作之前。买方保留对本技术要求书提出局部补充要求和局部修改的权利，卖方应允诺予以配合。所有对技术要求的修改，必须由设计单位与买方共同认可方为有效。如提出修改，具体修改内容和条件由供、买方双方商定。

1.6 本技术要求书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.7 本技术要求书为一整体，卖方应满足其全部要求。

1.8 本技术要求书与招标文件、书面澄清、其它技术协议作为订货合同的技术附件。

二．技术条件及设计要求

2.1 设备技术要求（单台）

| 主要技术规格参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 | 12000W |
| 加工幅面与工作范围 |  |
| 切割板材幅面（长×宽） | 45000mm*4500mm |
| X轴行程 | 45400mm |
| Y轴行程 | 4550mm |
| Z轴行程 | 200mm |
| 精度 |  |
| X，Y轴定位精度 | X轴：±0.10mm/10m；Y轴：±0.05mm（全长） |
| X，Y轴重复定位精度 | X轴：0.05mm/10m；Y轴：0.05mm（全长） |
| 速度 |  |
| X/Y轴联动最大定位速度 | 不低于70m/min |
| X/Y轴联动最大加速度 | 不低于0.7G |
| 电源参数 |  |
| 相数 | 3 |
| 电源额定电压 | 380V |
| 频率 | 50Hz |
| 总电源防护等级 | IP54 |
| 其他要求 |  |
| 主机重量（不含板材切割平台和辅助设备） | 不低于14吨 |
| 板材切割平台 | 厂家提供关键参数（招标方自制） |
| 气源 | 压缩空气0.6MPa、氧气2MPa（招标方提供） |

| 标配部分（有且不限于以下部分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 机床主机（地轨式超大幅面） |  | 1套 |  |
| 光纤激光器 （光纤长度20m、芯径100um；） |  | 1台 |  |
| 冷水机 | 12000W配套 | 1台 |  |
| 激光切割头 |  | 1套 |  |
| 稳压电源 | 120KVA | 1台 |  |
| 自动编程软件 |  | 1套 |  |
| 自动喷号机 |  | 1套 |  |
| 自动打标功能 |  | 1套 |  |
| 远程MES传输反馈系统 |  | 1套 |  |
| ◆ 标配功能模块： 横梁前后安全对射防护（两套）；横梁全包围激光防护罩（一套）；切割头跟随视频监控（一套）； 手持式电子遥控操作盒（一套）；无线网卡（一套）； |  |  |  |

2.2 检修要求

检修维护要方便、简单。

2.3 设备主要外购件生产厂家要求：

设备主要外购件均应采购国内外一线品牌，保证质量及使用效果.

三．供货范围及主要零部件规格

3.1  为设备稳定而有效运行所需的附属装置应在供货范围内

3.2  包括：安全设施、电器自动控制、润滑系统等。

3.3  所有零部件设计，在保证设备功能及质量的前提下，减少非标件的使用。

3.4  喷号机耗材需考虑通用性及经济性。

四．主要工艺要求

4.1钢板实际切割速度不能低于下述标准，详情见表格内容

| 材料厚度（mm） | 材料类别 | 切割速度(m/min) | 辅助气体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳钢 | 10.0-15.0 | 氧气 |
| 2 |  | 6.0-8.0 |  |
| 3 |  | 5.4-6.0 |  |
| 4 |  | 3.5-3.9 |  |
| 5 |  | 3.2-3.5 |  |
| 6 |  | 2.9-3.2 |  |
| 8 |  | 2.5-2.8 |  |
| 10 |  | 2.1-2.5 |  |
| 12 |  | 2.1-2.3 |  |
| 14 |  | 1.8-2.0 |  |
| 16 |  | 1.6-1.8 |  |
| 18 |  | 1.4-1.7 |  |
| 20 |  | 1.4-1.6 |  |
| 25 |  | 0.6-0.7 |  |
| 30 |  | 0.4-0.5 |  |
| 40 |  | 0.2-0.3 |  |
| 备注：12kw实际切割速度在保证切割质量的前提下不低于上述对应参数。 |  |  |  |

4.2所提供的电控系统设备具备远程集控的能力。

4.3卖方提供设备应适应当地夏季湿热或冬季寒冷的气候条件 ，所有电机不能采用国家已淘汰产品，要求采用高效节能新型电机（详见买方合同要求）。

4.4 投标文件提供详细工艺方案，并附带设备的外形图及载荷图。

五．功能指标保证

5.1  卖方保证设备的设计和制造完全满足国家有关标准、技术协议的要求，并充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

5.2  卖方按ISO9001要求对产品从设计、原料采购、加工、半成品、装配、测试、售后服务每个环节进行控制。

5.3  设备用材采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。

5.4  卖方提供施工现场安装注意事项、现场安装指导及安装质量保证方法。

5.5  加强质量管理，建立完善质量体系， 确保为用户按期提供合格满意的产品。保证做到出厂的产品达到国家有关标准、技术协议要求，不合格的产品绝不出厂。

5.6  工艺性能要求不低于技术参数表要求。

5.7  机械性能要求由卖方自主填写

5.8  自动化控制功能达到业主要求，由卖方提供自动化控制方案。

六．卖方提供设计文件要求

6.1 卖方提供的设计用技术文件要求

6.1.1卖方应按照招标文件中要求的格式提供设备的详细技术参数表，招标文件中未提供技术参数表格式的，可按卖方的格式填写；

6.1.2设备外形图：必须标明所有设备（包括与之配套的辅机设备）、钢结构的精确外形和尺寸及与其它设备相联接的法兰尺寸；

6.1.3必须提供设备检修的最小尺寸及起吊最大件重量的要求，对于大型设备应提供设备吊耳的位置及拆卸方式的示意图；

6.1.4设备基础图与荷载图：必须表明详细的基础尺寸及荷载数据分布。

6.1.5需要有电缆沟、循环水、压缩空气、浠油润滑的设备，必须提供走向，需要在地下开沟槽的必须提供方便检修的尺寸；提供准确的循环水、压缩空气、油消耗清单，表明用量、温度、压力和油标号等；

6.1.6提供准确详细的设备控制原理图和马达清单表，包括型号、容量、电压及防护等级。对于大型电机要提供准确的外型尺寸，还要提供安装在设备上端子接线箱的具体位置图及详细的外部接线图；

6.1.7卖方提供的设备和材料清单，必须表明型号、制造厂、性能、技术参数；

6.1.8对高温风机，提供设备的接口资料同时，必须提供风机性能曲线；

6.2 卖方交货时提供的技术文件要求

6.2.1．机械及电气设备安装、调试文件和操作、维修手册。(三套)

6.2.2．为便于生产、维护，设备交货时必须同时提供使用维护说明书，控制原理图，控制柜布置图，元器件接线图，详细的程序清单，检验报告，合格证等必要的随机文件。(三套)

6.3 注意事项

6.3.1 本招标书中技术文件要求是合同的一部分。

6.3.2 在合同执行过程中发生的经卖方与买方和山东冶金设计院认可、确认的技术变更文件作为技术文本的补充，并作为合同的一部分。

6.3.3 卖方在合同签订后七个工作日内应提供满足施工图设计要求的技术文件（包括图纸及技术参数）。经山东冶金设计院技术确认后，买方方可按照合同规定支付预付金。

6.3.4 卖方提供的图纸及文件应是电子版和纸介质两种方式：电子版图纸必须采用.DWG文件格式、电子版文本文件必须采用.DOC或.XLS文件格式，纸介质文件必须签署或加盖印章，且文件和图面必须整洁、清晰易读。否则，买方或山东冶金设计院可以拒收。

6.3.5 卖方提交的技术文件必须是正式的、完整的和正确无误的，不得随意更改。卖方提供的技术文件中未提及的事项或提交的技术文件内容和要求不全，买方或山东冶金设计院可视为无要求，且现场因此发生的问题由卖方承担责任。

6.3.6 因为在技术资料的提供、传递和控制方面，卖方处于主动地位，买方是被动的。因此，所有确认技术资料的传递过程控制由卖方负责。

6.3.7 为避免买卖双方发生经济损失和延误工期，卖方未得到买方或山东冶金设计院的技术确认文件(确认内容包括旋向、安装型式、高度和长度、技术参数等一切可变或可选的重要事项)，不得投入设备制造。否则，由卖方承担一切后果。

6.3.8 技术确认文件由双方保留。

6.3.9 未尽事宜，友好协商解决。

七．资料交付

7.1  卖方交付的资料

机械及电气设备安装、调试文件和操作、维修手册。(三套)

为便于生产、维护，设备交货时必须同时提供使用维护说明书，控制原理图，控制柜布置图，元器件接线图，详细的程序清单，检验报告，合格证等必要的随机文件。(三套)

接到中标通知3日内提供设备外型图及载荷图。

7.2  对卖方的资料要求

卖方提供的资料必须保证提供的技术资料完整性、正确性，技术资料必须满足设计、施工、试运行、生产和维护的要求。

7.3  买方提交给卖方的资料

买方提供的资料必须保证其完整性、正确性，技术资料必须满足卖方的设计要求。

7.5  技术文件交付特殊要求

买卖双方需要提交给最终用户的，以及指导现场安装，调试，运行的所有技术文件及资料均采用中文。

7.6  专有技术及专利说明

卖方应当保证其交付给买方的研究成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控买方实施的技术侵权的，卖方应当承担全部责任。

7.7 买方有义务保护卖方的知识产权，对以上提供的技术文件资料负责保密。

- 八．制造、出厂及验收

8.1 本条款用于合同执行期间对卖方所提供的设备进行监造、检查和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合设计及工艺规定的要求。卖方为买方监制人员提供工厂监制方便。

8.2 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明和检验记录，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

8.3 卖方检验的结果要满足设计要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时将情况及时通知买方。工厂试验的所有费用包括在合同总价中。买方有权在设备生产过程中，随时到制造厂进行监制或检验。卖方在设备发货前，通知买方到卖方工厂现场确认及检验产品质量后方可发货。

质保期：热负荷试车后12个月或设备到达现场15个月（以先到日期为准，易损件除外）。

设备的制作周期:合同生效后45天具备发货条件。并按买方要求的日期运到使用现场。

- 九．设备性能测试要求

- 依据设备技术参数表的性能要求进行测试考核。

- 十．设备安装调试及技术服务

10.1设备运抵交货现场后，卖方应在规定时间内派人员到交货现场，就设备质量及有关技术资料进行验收。

10.2设备安装时，卖方负责派技术人员到买方安装现场进行指导安装。

10.3设备调试时，卖方负责派技术人员到买方现场进行设备调试工作，并现场免费培训操作、使用、维护人员。

10.4设备投入正常运行后，出现问题(不管是设备问题还是用户方面的原因)，本着用户至上的原则，卖方必须1小时给予答复， 24小时内赶到现场。

10.5卖方保证所供设备的完整性。

10.6卖方保证整个设备控制系统的完整性。

- 十一 涂漆、包装及运输

11.1 合同设备本体、安装配件、防腐、涂漆必须适应特殊的自然条件，包装、运输等均按照商务合同的要求及相关标准进行。设备涂漆颜色按照统一规定。

11.2运输费用包含在总价中。

- 十二．责任和义务

12.1  买方对所提供的图纸正确性和完整性负责，对所提供的技术参数和技术要求准确性负责。

12.2  卖方应严格按照买方提供的技术文件开展设计。

12.3  方案设计审查通过后，卖方负责开展详细设计，确保满足生产工艺要求。

12.4  卖方有义务对买方提供的图纸和其它技术文件保密，不得随意转让给第三方或在其它项目中使用。

12.5 要求与非标相连的设备的进出口的法兰（含螺栓、螺母、垫圈）均为配对供货，非标上无需再做法兰；

12.6 供货商应提供CAD电子版图纸，CAD文件的命名应为：设备编号+设备名称，在图型文件里也要标注出设备的编号，方便文件管理；

12.7 在供货商提供的设备图纸中必须给出准确的设备重量；

12.8 供货方在设备出厂时必须在明显位置标识出设备编号；

12.9 设备的外观油漆颜色由业主指定，供货商应与业主商量后决定；

12.10设备醒目位置标识山东泰东实业有限公司字样及logo